Phụ lục 01.

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm công văn số:……./CV-KNĐL, ngày…../10/2025

của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Đắk Lắk

| STT | NỘI DUNG THỰC HIỆN | YÊU CẦU KỸ THUẬT | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | BỂ THU GOM |  |  |  |  |
| 1 | Giỏ chắc rác tinh | - Kích thước: 300 x 300 x 300mm. - Vật liệu: Inox 304 - Gia công tại công trình | Cái | 1 | (Thực hiện tại Cơ sở 2, 103 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) |
| 2 | Cắt đục nắp hố ga | - Kích thước cắt: 400 x 400mm | Cái | 1 |  |
| 3 | Phao báo mực nước | - Chiều dài dây phao: 5m - Caratteristiche: 20(8)A 250V – 16(4)A 250V - Nhiệt độ làm việc: 0-50oC - Cấp bảo vệ: IP68 - Kích thước (mm): 106 x 154 x 54 - Trọng lượng: 1kg | Cái | 1 |  |
| II | BỂ ĐIỀU HOÀ |  |  |  |  |
| 1 | Bơm chìm nước thải | Bảo trì bảo dưỡng | Cái | 2 |  |
| 2 | Phao báo mực nước | - Chiều dài dây phao: 5m - Caratteristiche: 20(8)A 250V – 16(4)A 250V - Nhiệt độ làm việc: 0-50oC - Cấp bảo vệ: IP68 - Kích thước (mm): 106 x 154 x 54 - Trọng lượng: 1kg | Cái | 1 |  |
| III | BỂ KHUẤY CHÌM |  |  |  |  |
| 1 | Máy khuấy chìm | Bảo trì bảo dưỡng | Cái | 1 |  |
| 2 | Máy thổi khí | Bảo trì bảo dưỡng | Cái | 2 |  |
| 3 | Màng lọc MBR | Vệ sinh | Hệ thống | 1 |  |
| 4 | Đồng hồ đo lưu lượng | - Đường kính: DN25 (ống phi 34mm) - Chất liệu thân: Đồng. - Phạm vi đo: 0.07 – 7m3/h. - Chiều dài: 225mm. - Cấp chính xác: Cấp B. | Cái | 1 |  |
| 5 | Phao báo mực nước | - Chiều dài dây phao: 5m - Caratteristiche: 20(8)A 250V – 16(4)A 250V - Nhiệt độ làm việc: 0-50oC - Cấp bảo vệ: IP68 - Kích thước (mm): 106 x 154 x 54 - Trọng lượng: 1kg | Cái | 1 |  |
| IV | HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂU |  |  |  | (Thực hiện tại Cơ sở 2, 103 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) |
| 1 | Tủ điện điều khiển | Sửa chữa thay thế vật tư hư hỏng Thiết bị chính LS Thiết bị phụ trợ: Việt Nam/ Trung Quốc | Hệ thống | 1 |  |
| 2 | Hệ cáp điện đấu nối hệ thống | Sữa chữa, thay thế, bổ sung theo hệ vật tư tủ điện. Hãng cáp điện: Cadivi | Hệ thống | 1 |  |
| V | HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG KỸ THUẬT |  |  |  |  |
| 1 | Hệ thống ống kỹ thuật: | Ống uPVC Tiền Phong Cân chỉnh, bổ sung, thay thế các đường ống bị hư hỏng | Hệ thống | 1 |  |
| VI | LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức thi công | Chuyển giao công nghệ và vận hành hệ thống | Hệ thống | 1 |  |
| 2 | Nhân công lắp đặt |  | Hệ thống | 1 |  |
| VII | VẬN HÀNH VÀ NUÔI CẤY VI SINH LẦN ĐẦU |  |  |  |  |
| 1 | Khởi động vận hành hệ thống |  | Hệ thống | 1 |  |
| 2 | Nuôi cấy vi sinh ban đầu |  | Hệ thống | 1 |  |